Ozon O3 (Yeryüzüne yakın ozon) 

Ozon, kokusuz renksiz ve 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Ozon kirliliği, özellikle yaz mevsiminde güneşli havalarda ve yüksek sıcaklıkta oluşur: (NO2+ güneş ışınları= NO+ O=> O+ O2= O3). Ozon üretimi uçucu organik bileşimler (VOC) ve karbon monoksit sayesinde hızlandırılır/ güçlendirilir. Ozonun oluşması için en önemli öncü bileşimler NOX (Azot oksitler) ve VOC' dır. Yüksek güneş ışınlarının etkisiyle ozon konsantrasyonu Akdeniz ülkelerinde Kuzey-Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Sebebi ise güneş ışınlarının ozon'un fotokimyasal oluşumundaki fonksiyonundan kaynaklanıyor. 2002/3/EC sayılı AB direktifinde Ozon sınır değerleri tanımlanmıştır.

Kaynakları

Diğer kirleticilere kıyasla ozon doğrudan ortam havasına karışmıyor. Yeryüzüne yakın seviyede ozon karmaşık kimyasal reaksiyonlar yoluyla oluşur. Bu reaksiyonlara NOx, metan, CO ve VOC' ler (etan, etilen, propan, benzen, toluen, xylen) gibi kimyasal maddeler katılıyor.

Sağlık etkileri

Ozon çok güçlü bir oksidasyon maddesidir. Bir çok biyolojik madde ile etkileşimde bulunur. Örneğin tüm solunum sistemine zarar verebilir. Ozonun zararlı etkisi konsantrasyon oranına ve ozona maruziyet süresine bağlı. Çocuklar büyük bir risk grubunu oluşturur. Diğer gruplar arasında öğlen saatlerinde dışarıda fiziksel aktivitede bulunanlar, astım hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar bulunuyor.

40'lı yıllarda ozonun bitkilere de zarar verdiği tespit edilmişti. Ozon yapraklara, bitkilerin büyümesine sebep oluyor, ozon ayrıca hasat'ı da etkiliyor.

AB sınır değerleri (hedef 01.01.2010)

8- h -değer:120  mg/m3 O3 (yıllık müsaade edilen aşmalar:25 gün)
180 µg/m3 saatlik ortalamada kamuoyu bilgilendirilecektir.

Türkiye’deki sınır değerler:

Yıllık ortalama : 100 µg/m3     Ozon
24- h -değer:     300 µg/m3    Ozon