Azot Oksitler NOX Azot monoksit (NO) ve azot dioksitin (NO2) toplamı azot oksitleri (NOX) oluşturur. Azot oksitler genellikle (%90 durumda) NO olarak dışarı verilir. NO2, No'nun ozon veya radikallerle (OH veya HO2 gibi) reaksiyonu sonucunda çabucak oluşur. Insan sağlığını en çok etkileyen azot oksit türü olması itibari ile, NO2 kentsel bölgelerdeki en önemli hava kirleticilerinden biridir. The 99/30/EC sayılı AB Konsey Direktifinde NO2 ve NOX için sınır değerler belirlenmiştir. Kaynaklar: Azot oksit (NOX ) emisyonları insanların yarattığı kaynaklardan oluşmaktadır. Örneğin azot ve oksijenin kirli havadaki reaksiyonu veya kısmi olarak yakıtın içerisindeki azotun oksidasyonu ile oluşmaktadır. Insanların yarattığı ana kaynakların başında kara, hava ve deniz trafiğindeki "mobil yakma kaynakları olarak de tabir edilen" araçlar ve endüstriyel yakmalar geliyor. İnsan Sağlığına Etkileri: Sağlıklı insanların çok yüksek NO2 konsantrasyonlarına kısa süre dahi maruz kalmaları şiddetli akciğer tahribatlarına yol açabilir. Kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerin ise bu konsantrasyonlara maruz kalmaları akciğerde kısa vadede fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. NO2 konsantrasyonlarına uzun süre maruz kalınması durumunda ise buna bağlı olarak solunum yolu rahatsızlıklarının ciddi oranda arttığı gözlenmektedir. NOx' in Ankara'daki ana kaynakları: NOX emisyonlarının oluşumunda % 67 ile ilk sırada motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar geliyor (%41 dizel ve %26 benzin). İkinci sırada ise %17 ile ısınma amaçlı kömür yakılmasından kaynaklanan emisyonlar geliyor (ODTÜ'nün 1993 tarihli araştırması). Ankara'nın nüfüsunun ve motorlu taşıtların sayısındaki artış ile birlikte NOX emisyonlarının da 1990'dan itibaren doğru orantıda arttığı gözlenmektedir. Her ne kadar bu geçiş süresinde araçların yenilenmesiyle birlikte trafiğe daha temiz araçlar çıkmış olsa da, bu malesef NOX konsantrasyonlarını 1990 öncesindeki seviyelere indirebilmemiz için yeterli gelmiyor. (Ankara Büyükşehir Bölgesi Ortam Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Raporu) AB sınır değerleri (01.01. 2010'dan itibaren geçerli olacak olan): 1 saatlik değer : 200 µg/m3 sınır değerin aşılmasına müsaade edilen gün : 18 gün (yılda) yıllık ortalama değer : 40 µg/m3 Türkiye sınır değerleri: NO2 ve NO: yıllık ortalama değer 100 µg/m3 NO2 200 µg/m3 NO 24 saatlik değer 300 µg/m3 NO2 600 µg/m3 NO