Kükürt dioksit SO2

Kükürt dioksit renksiz bir gaz. 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında kükürt dioksit duman partikülleri ile birlikte sanayileşmiş şehirlerde kış aylarında ortaya çıkan dumanlı sisin sorumlusu idiler. SO2 atmosfere ulaştıktan sonra sülfat ve sülfürik asit olarak oksitlenir. Diğer kirleticiler ile birlikte büyük mesafeler üzerinden taşınabilecek damlalar veya katı partiküller oluşturur. SO2 ve oksidasyon ürünleri kuru ve nemli depozisyonlar (asitli yağmur) sayesinde atmosferden uzaklaştırılır. 1999/30/EC sayılı AB direktifinde SO2 sınır değerleri belirlenmiştir.

Kaynaklar:

SO2 'nin ana kaynağı kükürt oranı yüksek yağların, kömür ve linyit' in yakılmasıdır. SO2 ayrıca kükürt oranı yüksek bronz ve tunç' un eritilmesiyle ortaya çıkıyor.

SO2'nin Ankara’daki ana kaynakları:

80' li yılların sonunda doğal gaza geçişle birlikte konutların ve kamu binalarının ısınmasında daha evvel kullanılan kömür ve fuel oil kullanımı büyük oranda azaldı. Buna rağmen Ankara’da (ODTÜ,1993) SO2 için gösterilecek ana kaynak (%60) halen konut ve diğer bina ısınmalarıdır. Sanayi işletmelerinin büyük bir kısmı 80'li yılların sonlarına doğru doğal gaz'a geçti. SO2'nin bir diğer ana kaynağı ise trafik (dizel ile çalışan araçlar/ dizeldeki kükürt oranının yüksekliği sebebiyle).

Kış aylarında SO2 konsantrasyonları mevcut sabit hava koşulları nedeniyle çok yüksek olabiliyor. Kış aylarında görülen yüksek basınç durumu SO2 gibi kirleticilerin yer seviyesine yakın havada birikmesine yol açıyor.

SO2'nin insan sağlığına etkisi:

SO2 ve SO4 teneffüs edildiğinde solunum yolları rahatsızlıklarına sebep oluyor. Astım, kronik akciğer hastalar ve çocuklar için SO2 kirliliğinin yoğun olduğu dönemler özellikle çok tehlikelidir. Yüksek SO2 konsantrasyonları astım krizlerine yol açabilir.

Büyük oranda SO2'nin oluşturduğu asit yağmuru bitkilere verdiği zararlar dışında, ayrıca kireç taşından yapılmış kültürel ve tarihi anıt ve heykellere de büyük zarar veriyor.

AB sınır değerleri:

1-h-değer: 350µg/m3 ( senelik aşılması müsaade edilen değer: 24 defa)

24-h-değer: 125 µg/m3 (senelik aşılması müsaade edilen değer: 3 defa)

Türkiye’deki sınır değerler:

1-h- değer: 900 µg/m3
24- h -değer: 400  µg/m3

Yıllık ortalama: 150 µg/m3