Karbon monoksit CO

Karbon monoksit, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam yanmaması sonucu oluşur. CO konsantrasyonları, tipik olarak soğuk mevsimlerde en yüksek değere ulaşır. Soğuk mevsimlerde çok yüksek değerler ulaşılmasının bir sebebi de inversyon durumudur. CO'nun global arka plan konsantrasyonu 0,06 ve 0,17 mg/m3 arasında bulunuyor. 2000/69/EC sayılı AB direktifinde CO ile ilgili sınır değerler tespit edilmiştir.

İnversyon: Sıcak havanın soğuk havanın üzerinde bulunarak, havanın dikey olarak birbiriyle karışmasının engellenmesi durumudur. Kirlilik böylece yer seviyesine yakın soğuk hava tabakasının içerisinde toplanır.

Kaynaklar:

CO'nun ana kaynağı trafik ve trafikteki sıkışıklıktır.

Sağlık etkileri:

CO, akciğer yolu ile kan dolaşımına girer ve kimyasal olarak hemoglobinle bağlanır. Kandaki bu madde, oksijeni hücrelere taşır. Bu yolla, CO organ ve dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltır. Sağlıklı kişilerde, daha yüksek seviyelerdeki CO' e maruziyet, algılama ve gözün görme gücünü etkileyebilir. Hafif ve daha ağır kalp ve solunum sistemi hastalığı olan kişiler ve henüz doğmamış ve yeni doğmuş bebekler, CO kirliliğine karşı en riskli grubu oluşturur.

CO'nun Ankara’daki ana kaynakları:

(Ankara Büyükşehir Bölgesi Ortam Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Raporu)

CO'nun ana kaynaklarından biri trafiktir (%33 Trafikte kullanılan -petrol, %3 dizel, ODTÜ, 1993). CO emisyonunun % 40'ı bina yakmalarından kaynaklanıyor. Bina içerisinde kullanılan ısınma tesisatı ne kadar küçük ve verimsiz ise, CO o denli fazla miktarda havaya karışır. Düşük kalorili kömürler daha fazla CO üretir.

AB sınır değerleri:

8- h -değer:        10  mg/m3 CO

Türkiye’deki sınır değerler:

Yıllık ortalama:            10 mg/m3 CO
24- h -değer:              30 mg/m3 CO